## 9.1.1. Примерный перечень тестовых заданий

- Изображение отдельного ограниченного места поверхности предмета называется:

  - а) главным видом;

  - б) дополнительным видом;

  - в) местным видом;

  - г) видом.

- Какими не бывают разрезы:

  - а) горизонтальные;

  - б) вертикальные;

  - в) наклонные;

  - г) параллельные.

- На основе какого формата получаются другие основные форматы:

  - а) А5;

  - б) А4;

  - в) А3;

  - г) А0.

- Для чего служит спецификация к сборочным чертежам:

  - а) спецификация определяет состав сборочной единицы;

  - б) в спецификации указываются габаритные размеры деталей;

  - в) в спецификации указываются габариты сборочной единицы;

  - г) спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей.

- Каковы названия основных плоскостей проекций:

  - а) фронтальная, горизонтальная, профильная;

  - б) центральная, нижняя, боковая;

  - в) передняя, левая, верхняя;

  - г) передняя, левая боковая, верхняя.

- Сколько основных видов существует для выполнения чертежа:

  - а) 6;

  - б) 5;

  - в) 4;

  - г) 3.

- Простой разрез получается при числе секущих плоскостей, равных:

  - а) трём;

  - б) двум и более;

  - в) двум;

  - г) одной.

- Какой линией ограничивают местный разрез:

  - а) основной тонкой;

  - б) штрихпунктирной;

  - в) тонкой волнистой;

  - г) сплошной основной.

- В каких единицах измерения указываются линейные и угловые размеры на чертежах:

  - а) в миллиметрах, градусах минутах и секундах;

  - б) в микронах и секундах;

  - в) в метрах, минутах и секундах;

  - г) в дюймах, градусах и минутах.

- Какими линиями выполняют вспомогательные построения при выполнении элементов геометрических построений:

  - а) сплошными основными;

  - б) сплошными тонкими;

  - в) штриховыми;

  - г) сплошной волнистой.

## 9.1.2. Перечень вопросов для зачета

- Какое изображение называют видом? Назовите основные виды и их расположение на чертеже? Когда основные виды обозначаются, когда нет? Как?

- Какое изображение называют выносным элементом? Как отмечают выносные элементы на чертежах?

- Какое изображение называют сечением? Чем отличается сечение от разреза? Какие сечения Вы знаете?

- Какое изображение называется разрезом? Правила выполнения разрезов?

- Определение сложного разреза? Каковы особенности выполнения сложного ступенчатого разреза?

- Какое изображение называют местным разрезом? Когда применяют и как выделяют местный разрез на чертеже?

- Какое изображение называют местным видом? Когда его применяют и как его обозначают?

- Правила изображения резьбы на чертежах? Резьба на стержне, в отверстии, в соединении?

- Правила выполнения чертежа и заполнения основной надписи? Что указывается на чертеже кроме изображений?